Teknik Sartname - AP6-Pro

1. Dokümanın Amacı ve Kapsamı

Bu teknik sartname, İç mekan/korumalı alan Wi-Fi 6 erişim noktası tedarikine iliskin asgari teknik kosullari tanimlar. Istekliler teklif ettikleri urunun bu dokumanda belirtilen asgari kriterleri karsiladigini belgelemekle yukumludur.

2. İhale Uygunluk Notu

Bu dokuman, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve ilgili uygulama mevzuatina uygun sekilde asgari performans ve teknik seviye tarif etmek amaciyla hazirlanmistir. Marka/model atfi yalnizca teknik seviyeyi tarif etmek icindir; tekliflerde dengi veya ustu cozumler kabul edilecektir.

3. Asgari Teknik Kriterler

3.1 Cihaz, çift bantlı 802.11ax (Wi-Fi 6) erişim noktası olacaktır.

3.2 Toplam kablosuz kapasite en az 6.3 Gbps olacaktır.

3.3 2.4 GHz bandında en az 2x2, 5 GHz bandında en az 4x4 MIMO desteği bulunacaktır.

3.4 Cihaz üzerinde en az 1 adet 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet portu bulunacaktır.

3.5 Cihaz PoE+ ile beslenecek ve azami güç tüketimi en fazla 25 W olacaktır.

3.6 Cihaz en az IP54 koruma sınıfına sahip olacaktır.

3.7 WPA2/WPA3, 802.11r/k/v, 802.1Q VLAN, çoklu SSID ve 802.11e QoS desteklenecektir.

3.8 Misafir trafiği izolasyonu, hotspot, içerik filtreleme ve merkezi bulut/yazılım tabanlı yönetim desteklenecektir.

3.9 Aynı anda en az 350 istemciyi destekleyecektir.

3.10 Duvar, tavan, asma tavan ve masaüstü yerleşimine uygun olacaktır.

3.11 Cihaz en az -30 °C ile +60 °C arasında çalışabilecektir.

3.12 CE veya eşdeğer uygunluk beyanı sunulacaktır.

4. Teslimat, Kurulum ve Kabul

4.1 Urunler yeni, orijinal ve kullanilmamis olacaktir.

4.2 Kurulum icin gerekli montaj aparatlari ve baglanti ekipmanlari teklif kapsaminda olacaktir.

4.3 Yuklenici, cihazlari calisir ve yonetilebilir durumda teslim edecektir.

4.4 Kabul asamasinda teklif edilen modelin teknik ozelliklerini gosteren resmi datasheet veya uretici linki sunulacaktir.

4.5 Gerekiyorsa guncel firmware ile teslim saglanacaktir.

5. Garanti ve Destek

5.1 Urunler en az 2 yil garanti kapsaminda olacaktir.

5.2 Garanti suresince arizali urunler icin onarim veya degisim sureci teklif sahibi tarafindan saglanacaktir.

5.3 Teknik destek kanali ve yetkili servis/tedarikci bilgisi teklif ile birlikte sunulacaktir.

6. Teklifte Sunulacak Belgeler

6.1 Resmi urun datasheet'i veya uretici urun sayfasi ciktisi.

6.2 Uygunluk beyanlari ve sertifikasyon belgeleri.

6.3 Gerekirse montaj ve guc senaryosunu gosteren teknik aciklama.