Teknik Sartname - AP6W

1. Dokümanın Amacı ve Kapsamı

Bu teknik sartname, Duvar tipi Wi-Fi 6 erişim noktası tedarikine iliskin asgari teknik kosullari tanimlar. Istekliler teklif ettikleri urunun bu dokumanda belirtilen asgari kriterleri karsiladigini belgelemekle yukumludur.

2. İhale Uygunluk Notu

Bu dokuman, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve ilgili uygulama mevzuatina uygun sekilde asgari performans ve teknik seviye tarif etmek amaciyla hazirlanmistir. Marka/model atfi yalnizca teknik seviyeyi tarif etmek icindir; tekliflerde dengi veya ustu cozumler kabul edilecektir.

3. Asgari Teknik Kriterler

3.1 Cihaz, duvar tipi çift bantlı 802.11ax (Wi-Fi 6) erişim noktası olacaktır.

3.2 Toplam kablosuz kapasite en az 3.0 Gbps olacaktır.

3.3 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarında en az 2x2 MIMO desteği bulunacaktır.

3.4 Cihaz üzerinde en az 3 adet 10/100/1000 Mbps RJ45 port bulunacaktır.

3.5 Cihaz 802.3af/at PoE beslemeyi destekleyecek, PoE pass-through özelliği bulunacaktır.

3.6 İsteğe bağlı 12V DC adaptör ile çalışma imkanı bulunacaktır.

3.7 Azami güç tüketimi en fazla 14.2 W olacaktır.

3.8 WPA2/WPA3, 802.11r/k/v, 802.1Q VLAN ve 802.11e QoS desteklenecektir.

3.9 Aynı anda en az 250 istemciyi destekleyecektir.

3.10 Duvar montajına uygun olacaktır.

3.11 Cihaz en az 0 °C ile +40 °C arasında çalışabilecektir.

3.12 CE veya eşdeğer uygunluk beyanı sunulacaktır.

4. Teslimat, Kurulum ve Kabul

4.1 Urunler yeni, orijinal ve kullanilmamis olacaktir.

4.2 Kurulum icin gerekli montaj aparatlari ve baglanti ekipmanlari teklif kapsaminda olacaktir.

4.3 Yuklenici, cihazlari calisir ve yonetilebilir durumda teslim edecektir.

4.4 Kabul asamasinda teklif edilen modelin teknik ozelliklerini gosteren resmi datasheet veya uretici linki sunulacaktir.

4.5 Gerekiyorsa guncel firmware ile teslim saglanacaktir.

5. Garanti ve Destek

5.1 Urunler en az 2 yil garanti kapsaminda olacaktir.

5.2 Garanti suresince arizali urunler icin onarim veya degisim sureci teklif sahibi tarafindan saglanacaktir.

5.3 Teknik destek kanali ve yetkili servis/tedarikci bilgisi teklif ile birlikte sunulacaktir.

6. Teklifte Sunulacak Belgeler

6.1 Resmi urun datasheet'i veya uretici urun sayfasi ciktisi.

6.2 Uygunluk beyanlari ve sertifikasyon belgeleri.

6.3 Gerekirse montaj ve guc senaryosunu gosteren teknik aciklama.