Teknik Sartname - Route10

1. Dokümanın Amacı ve Kapsamı

Bu teknik sartname, 10 Gbps sınıfı kurumsal yönlendirici tedarikine iliskin asgari teknik kosullari tanimlar. Istekliler teklif ettikleri urunun bu dokumanda belirtilen asgari kriterleri karsiladigini belgelemekle yukumludur.

2. İhale Uygunluk Notu

Bu dokuman, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve ilgili uygulama mevzuatina uygun sekilde asgari performans ve teknik seviye tarif etmek amaciyla hazirlanmistir. Marka/model atfi yalnizca teknik seviyeyi tarif etmek icindir; tekliflerde dengi veya ustu cozumler kabul edilecektir.

3. Asgari Teknik Kriterler

3.1 Cihaz, kurumsal kullanım için tam yönetilebilir yönlendirici olacaktır.

3.2 Üzerinde en az 4 adet 10/100/1000/2500 Mbps otomatik algılamalı RJ45 port bulunacaktır.

3.3 Ek olarak en az 2 adet 10 Gbps SFP+ port bulunacaktır.

3.4 RJ45 portların en az 2 adedi 802.3af/at PoE/PoE+ destekleyecek ve toplam PoE bütçesi en az 40 W olacaktır.

3.5 Cihazın gerçek toplam iletim kapasitesi birleşik upload/download olarak en az 25 Gbps olacaktır.

3.6 Veri işleme performansı en az 37.5 milyon paket/saniye olacaktır.

3.7 En az dört çekirdekli 2.2 GHz sınıfı ağ işlemcisi veya dengi bulunacaktır.

3.8 Statik IP, DHCP ve PPPoE WAN desteği bulunacaktır.

3.9 Ethernet ve/veya SFP+ arayüzleri üzerinden atanabilir çift WAN, WAN failover ve yük dengeleme özellikleri desteklenecektir.

3.10 802.1Q VLAN, çoklu VLAN ve çoklu subnet desteği bulunacaktır.

3.11 IPsec site-to-site, IKEv2 uzaktan erişim ve WireGuard benzeri modern VPN yetenekleri desteklenecektir.

3.12 Firewall, NAT/port yönlendirme, QoS etiketleme, mDNS forwarding, UPnP ve statik rota özellikleri desteklenecektir.

3.13 Deep Packet Inspection ile IDS/IPS işlevleri desteklenecek; IDS/IPS performansı en az 10 Gbps seviyesinde olacaktır.

3.14 Cihaz Bluetooth veya eşdeğer kolay ilk kurulum mekanizmasını destekleyecektir.

3.15 Masaüstü ve kilitlenebilir duvar montajına uygun olacaktır.

3.16 Cihaz en az -5 °C ile +50 °C arasında çalışabilecektir.

3.17 Azami giriş güç tüketimi en fazla 70 W olacaktır.

3.18 CE veya eşdeğer uygunluk beyanı sunulacaktır.

4. Teslimat, Kurulum ve Kabul

4.1 Urunler yeni, orijinal ve kullanilmamis olacaktir.

4.2 Kurulum icin gerekli montaj aparatlari ve baglanti ekipmanlari teklif kapsaminda olacaktir.

4.3 Yuklenici, cihazlari calisir ve yonetilebilir durumda teslim edecektir.

4.4 Kabul asamasinda teklif edilen modelin teknik ozelliklerini gosteren resmi datasheet veya uretici linki sunulacaktir.

4.5 Gerekiyorsa guncel firmware ile teslim saglanacaktir.

5. Garanti ve Destek

5.1 Urunler en az 2 yil garanti kapsaminda olacaktir.

5.2 Garanti suresince arizali urunler icin onarim veya degisim sureci teklif sahibi tarafindan saglanacaktir.

5.3 Teknik destek kanali ve yetkili servis/tedarikci bilgisi teklif ile birlikte sunulacaktir.

6. Teklifte Sunulacak Belgeler

6.1 Resmi urun datasheet'i veya uretici urun sayfasi ciktisi.

6.2 Uygunluk beyanlari ve sertifikasyon belgeleri.

6.3 Gerekirse montaj ve guc senaryosunu gosteren teknik aciklama.