Teknik Sartname - S12

1. Dokümanın Amacı ve Kapsamı

Bu teknik sartname, 12 port SFP+ dağıtım switchi tedarikine iliskin asgari teknik kosullari tanimlar. Istekliler teklif ettikleri urunun bu dokumanda belirtilen asgari kriterleri karsiladigini belgelemekle yukumludur.

2. İhale Uygunluk Notu

Bu dokuman, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve ilgili uygulama mevzuatina uygun sekilde asgari performans ve teknik seviye tarif etmek amaciyla hazirlanmistir. Marka/model atfi yalnizca teknik seviyeyi tarif etmek icindir; tekliflerde dengi veya ustu cozumler kabul edilecektir.

3. Asgari Teknik Kriterler

3.1 Cihaz, tam yönetilebilir dağıtım katmanı switch olacaktır.

3.2 Üzerinde en az 12 adet SFP+ port bulunacak ve her port 10 Gbps hıza kadar destekleyecektir.

3.3 Switching kapasitesi en az 240 Gbps, non-blocking throughput en az 120 Gbps olacaktır.

3.4 Cihazda en az 32K MAC adres tablosu bulunacaktır.

3.5 VLAN stacking, ingress/egress rate limiting, IGMP snooping, 802.1X doğrulama ve loop detection desteklenecektir.

3.6 Merkezi yönetim, durum izleme ve cihaz bazlı yönetim özellikleri desteklenecektir.

3.7 Bluetooth üzerinden ilk kurulum veya benzeri kolay kurulum mekanizması bulunacaktır.

3.8 Rack ve duvar montajına uygun olacaktır.

3.9 Dahili güç kaynağı 100-240VAC, 50-60Hz aralığını destekleyecektir.

3.10 Azami güç tüketimi, tüm SFP yuvaları dolu durumda en fazla 35 W olacaktır.

3.11 Cihaz aktif soğutmalı olacaktır.

3.12 CE veya eşdeğer uygunluk beyanı sunulacaktır.

4. Teslimat, Kurulum ve Kabul

4.1 Urunler yeni, orijinal ve kullanilmamis olacaktir.

4.2 Kurulum icin gerekli montaj aparatlari ve baglanti ekipmanlari teklif kapsaminda olacaktir.

4.3 Yuklenici, cihazlari calisir ve yonetilebilir durumda teslim edecektir.

4.4 Kabul asamasinda teklif edilen modelin teknik ozelliklerini gosteren resmi datasheet veya uretici linki sunulacaktir.

4.5 Gerekiyorsa guncel firmware ile teslim saglanacaktir.

5. Garanti ve Destek

5.1 Urunler en az 2 yil garanti kapsaminda olacaktir.

5.2 Garanti suresince arizali urunler icin onarim veya degisim sureci teklif sahibi tarafindan saglanacaktir.

5.3 Teknik destek kanali ve yetkili servis/tedarikci bilgisi teklif ile birlikte sunulacaktir.

6. Teklifte Sunulacak Belgeler

6.1 Resmi urun datasheet'i veya uretici urun sayfasi ciktisi.

6.2 Uygunluk beyanlari ve sertifikasyon belgeleri.

6.3 Gerekirse montaj ve guc senaryosunu gosteren teknik aciklama.