Teknik Sartname - S16-PoE

1. Dokümanın Amacı ve Kapsamı

Bu teknik sartname, 16 port PoE+ yönetilebilir switch tedarikine iliskin asgari teknik kosullari tanimlar. Istekliler teklif ettikleri urunun bu dokumanda belirtilen asgari kriterleri karsiladigini belgelemekle yukumludur.

2. İhale Uygunluk Notu

Bu dokuman, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve ilgili uygulama mevzuatina uygun sekilde asgari performans ve teknik seviye tarif etmek amaciyla hazirlanmistir. Marka/model atfi yalnizca teknik seviyeyi tarif etmek icindir; tekliflerde dengi veya ustu cozumler kabul edilecektir.

3. Asgari Teknik Kriterler

3.1 Cihaz, tam yönetilebilir Gigabit Ethernet switch olacaktır.

3.2 Üzerinde en az 16 adet 10/100/1000 Mbps RJ45 port bulunacaktır.

3.3 Ek olarak en az 2 adet 1 Gbps SFP uplink portu bulunacaktır.

3.4 En az 8 adet port 802.3at PoE+ destekleyecek ve port başına en az 30 W güç sağlayacaktır.

3.5 Toplam PoE bütçesi en az 120 W olacaktır.

3.6 Switching kapasitesi en az 36 Gbps, non-blocking throughput en az 18 Gbps olacaktır.

3.7 Cihazda en az 8K MAC adres tablosu ve enerji verimli Ethernet desteği bulunacaktır.

3.8 Merkezi yönetim, VLAN ve port yönetim özellikleri desteklenecektir.

3.9 Bluetooth üzerinden ilk kurulum veya benzeri kolay kurulum mekanizması bulunacaktır.

3.10 Cihaz fansız çalışacaktır.

3.11 Rack ve duvar montajına uygun olacaktır.

3.12 CE veya eşdeğer uygunluk beyanı sunulacaktır.

4. Teslimat, Kurulum ve Kabul

4.1 Urunler yeni, orijinal ve kullanilmamis olacaktir.

4.2 Kurulum icin gerekli montaj aparatlari ve baglanti ekipmanlari teklif kapsaminda olacaktir.

4.3 Yuklenici, cihazlari calisir ve yonetilebilir durumda teslim edecektir.

4.4 Kabul asamasinda teklif edilen modelin teknik ozelliklerini gosteren resmi datasheet veya uretici linki sunulacaktir.

4.5 Gerekiyorsa guncel firmware ile teslim saglanacaktir.

5. Garanti ve Destek

5.1 Urunler en az 2 yil garanti kapsaminda olacaktir.

5.2 Garanti suresince arizali urunler icin onarim veya degisim sureci teklif sahibi tarafindan saglanacaktir.

5.3 Teknik destek kanali ve yetkili servis/tedarikci bilgisi teklif ile birlikte sunulacaktir.

6. Teklifte Sunulacak Belgeler

6.1 Resmi urun datasheet'i veya uretici urun sayfasi ciktisi.

6.2 Uygunluk beyanlari ve sertifikasyon belgeleri.

6.3 Gerekirse montaj ve guc senaryosunu gosteren teknik aciklama.