Teknik Sartname - S24-PoE

1. Dokümanın Amacı ve Kapsamı

Bu teknik sartname, 24 port PoE+ yönetilebilir switch tedarikine iliskin asgari teknik kosullari tanimlar. Istekliler teklif ettikleri urunun bu dokumanda belirtilen asgari kriterleri karsiladigini belgelemekle yukumludur.

2. İhale Uygunluk Notu

Bu dokuman, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve ilgili uygulama mevzuatina uygun sekilde asgari performans ve teknik seviye tarif etmek amaciyla hazirlanmistir. Marka/model atfi yalnizca teknik seviyeyi tarif etmek icindir; tekliflerde dengi veya ustu cozumler kabul edilecektir.

3. Asgari Teknik Kriterler

3.1 Cihaz, tam yönetilebilir Gigabit Ethernet switch olacaktır.

3.2 Üzerinde en az 24 adet 10/100/1000 Mbps RJ45 port bulunacaktır.

3.3 Ek olarak en az 2 adet SFP+ uplink portu bulunacak ve bu portlar 10 Gbps hıza kadar destekleyecektir.

3.4 En az 16 adet port 802.3at PoE+ destekleyecek ve port başına en az 30 W güç sağlayacaktır.

3.5 Toplam PoE bütçesi en az 240 W olacaktır.

3.6 Switching kapasitesi en az 88 Gbps, non-blocking throughput en az 44 Gbps olacaktır.

3.7 Cihazda en az 16K MAC adres tablosu bulunacaktır.

3.8 VLAN, merkezi yönetim, port izleme ve yapılandırma özellikleri desteklenecektir.

3.9 Bluetooth üzerinden ilk kurulum veya benzeri kolay kurulum mekanizması bulunacaktır.

3.10 Rack ve duvar montajına uygun olacaktır.

3.11 Cihaz aktif soğutmalı olabilir; teklif edilen modelin normal çalışma şartlarında kararlı çalıştığı üretici verisi ile gösterilecektir.

3.12 CE veya eşdeğer uygunluk beyanı sunulacaktır.

4. Teslimat, Kurulum ve Kabul

4.1 Urunler yeni, orijinal ve kullanilmamis olacaktir.

4.2 Kurulum icin gerekli montaj aparatlari ve baglanti ekipmanlari teklif kapsaminda olacaktir.

4.3 Yuklenici, cihazlari calisir ve yonetilebilir durumda teslim edecektir.

4.4 Kabul asamasinda teklif edilen modelin teknik ozelliklerini gosteren resmi datasheet veya uretici linki sunulacaktir.

4.5 Gerekiyorsa guncel firmware ile teslim saglanacaktir.

5. Garanti ve Destek

5.1 Urunler en az 2 yil garanti kapsaminda olacaktir.

5.2 Garanti suresince arizali urunler icin onarim veya degisim sureci teklif sahibi tarafindan saglanacaktir.

5.3 Teknik destek kanali ve yetkili servis/tedarikci bilgisi teklif ile birlikte sunulacaktir.

6. Teklifte Sunulacak Belgeler

6.1 Resmi urun datasheet'i veya uretici urun sayfasi ciktisi.

6.2 Uygunluk beyanlari ve sertifikasyon belgeleri.

6.3 Gerekirse montaj ve guc senaryosunu gosteren teknik aciklama.